- Общие сведения

Инженерно-геодезические изыскания выполнялись в мае 2015 года с целью получения топографической основы объекта: дачное некоммерческое партнерство «ПОСЕЛОК ЗАВОЛЖЬЕ»

Основанием для производства работ послужил договор от 20.04.2015 г.

Заказчик: ДНП «ПОСЕЛОК ЗАВОЛЖЬЕ».

Весь комплекс полевых топографо-геодезических работ выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов в мае 2015 года под руководством А. Е. Белова.

Обработка полевых материалов выполнена Ф. И. Вершининым.

Виды и объёмы топографо-геодезических работ:

1. Теодолитные хода – 3837 метров.

2. Техническое нивелирование – 3178 метров.

3. Топографическая съёмка масштаба 1:500, сечение рельефа через 0,5м – 37,6 га.

4. Съёмка и обследование подземных и наземных коммуникаций - в границах съёмки.

Система координат принимается МСК – 76.

Система высот Балтийская.

Техническим руководством при выполнении работ служили следующие документы:

1. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

2. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;

3. Инструкция по топографической съёмке в масштабе 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 ГКИНП-02-033-82 (издание оригинальное), Москва, "Недра" 1985 г.;

4. ГКИНП (ОНТА)-12-262-02. Инструкция по развитию съёмочного обоснования с применением глобальных навигационных спутниковых систем GPS;

5. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000-1:500, Москва "Картгеоцентр-Геодезиздат" 2000 г.;

6. Инструкция по технике безопасности на топографических работах (ПТБ-73);

7. Техническое задание на выполнение комплекса работ;

8. Программа на производство топографо-геодезических работ.

- Физико-географическая характеристика района работ

Объект находится на территории пос. Заволжье, Ярославского района, Ярославской области. Участок работ представляет собой не застроенную территорию.

Рельеф местности на участке работ представляет открытую равнину с однообразными пологими скатами. Минимальная отметка 107,37 м, максимальная 110,86 м.

Растительность на участке представлена отдельно стоящими кустами. Закустаренность объекта – 40 %, заболоченность – 10 %, плотность застройки – 10 %. Контурность и конфигурация элементов застройки средняя. Линейные сети и сооружения надземного и подземного хозяйства по расположению средние.

Продолжительность благоприятного периода для производства полевых работ с 05 мая по 20 октября.

- Топографо-геодезическая изученность района

инженерно-геодезических изысканий

Система координат принимается МСК – 76

Система высот Балтийская.

Анализ имеющихся материалов изысканий прошлых лет показал, что изменение на участке производимых работ составляет более 90 % и для внесения изменений требуется создать геодезическую сеть с привязкой к опорной геодезической сети или к точкам постоянного съемочного обоснования.

Высотные отметки проверены путем набора контрольных отметок с привязкой от точек постоянного съемочного обоснования из чего следует, что данные материалы можно использовать для производства работ.

- Сведения о методике и технологии выполнения

инженерно-геодезических изысканий

Первым этапом инженерно-геодезических работ было выполнено обследование исходных пунктов, отыскание и технический осмотр пунктов ранее выполненных геодезических сетей сгущения.

Полевые работы по обследованию заключались в отыскании пунктов на местности, осмотре и установлении состояния центров, наружных знаков, внешнего оформления.

Съемка текущих изменений и составление инженерно-топографического плана М 1:500 выполнялись согласно п. 5.192 СП 11-104-97 и производились путем сличения имеющихся планов с местностью, при необходимости производились измерения от твердых контуров с созданием точек постоянного съемочного обоснования и реперов - пунктов полигонометрии 2-го разряда пп666, пп9090, т207, т210, т212. Измерение углов и линий выполнялось электронным тахеометром SOKKIA SET 630RK (свидетельство о поверке № 060933 действительно до 28.07.2015 г.) полярным способом с записью результатов измерений в регистрирующее устройство тахеометра. Высотным съемочным обоснованием послужили отметки реперов – пунктов полигонометрии 4-го класса № пп666, пп9090, т207, т210, т212, выполнялись для набора контрольных отметок, расхождение составило 5 мм. Нивелирование выполнено электронным тахеометром SOKKIA SET 630RK.

Камеральная обработка материалов изысканий выполнена Вершининым Ф. И. Проверка вычислений во вторую руку выполнялись на микрокалькуляторах. Планы тахеометрической съемки составлены на листах бумаги формата А2.

Исполнителем выполнено сличение полученного плана с местностью. Камеральной группой все материалы окончательно группированы и подготовлены для сдачи в архив.

Работы выполнены в Балтийской системе высот 1977 г., d системе координат МСК-76. Топографическая съемка ситуации и рельефа производилась тахеометрическим способом.

В результате выполненных работ получен топографический план в масштабе 1:500. Топографическая съемка выполнена согласно требованиям «Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000-1:500», изд.1982 г. и технического задания. План оформлен в рамках номенклатурных листов, применение которых установлено действующими основными положениями и требованиями, изложенными в Инструкции по топографическим съемкам – ГКИНП – 02- 033 – 82. Топографический план удовлетворяет следующим требованиям:

- полно и точно произведено содержание элементов местности, рельефа;

- условные знаки и шрифты надписей соответствуют условным знакам и образцам шрифтов, стандартных топографических знаков.

Составление топографического плана производилось с использованием программных продуктов «AutoCAD», «Word», «Excel». Конечный результат готового топографического плана объекта представлен в приложении.

- Сведения о проведении технического контроля и приемки работ

Технический контроль в процессе производства полевых работ производились Хитровым А. Н.. При контроле, осуществлялась проверка:

-методики геодезических измерений, правильности вычисления в журналах;

-точности угловых и линейных измерений контрольными измерениями;

-методики изготовления цифрового (векторного) плана территории.

Проверка и окончательный прием законченных работ произведен Вершининым Ф. И. При контроле проверялось: соответствие выполненных работ требованиям нормативной технической документации; состояние инструментов и выполнение их поверок; соблюдение правил безопасности. Контроль составленных топографических планов осуществлялся путем визуального сличения их с местностью и инструментально.

В результате контроля выявлено, что топографо-геодезические изыскания по объекту «Дачное некоммерческое партнерство «ПОСЕЛОК ЗАВОЛЖЬЕ» выполнены в соответствии с требованиями:

- технического задания;

- СП 47.13330.2012 Инженерных изысканий для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

- СП по инженерным изысканием для строительства 11-104-97;

- ГКИНП-02-033-79 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 изд. 1982 г. и дополнение, изменение к инструкции 1987 г.;

- Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 изд. «Недра» 1989 г.;

- Специальные виды съемок

В процессе изысканий в границах участка, подлежащего съемке, производились работы по обследованию надземных и подземных коммуникаций, а именно колодцев, кабелей, трубопроводов для отображения их характеристик на плане.

При обследовании устанавливались назначения коммуникаций, диаметры трубопроводов, мощность кабелей, направления.

- Заключение

Результаты контроля и приемки оконченных работ показывают, что выполненные инженерно-геодезические изыскания по объекту «Дачное некоммерческое партнерство «ПОСЕЛОК ЗАВОЛЖЬЕ» соответствуют требованиям:

- технического задания;

- инструкции по топографическим съемкам в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, изд. 1982 г.;

- свод правил СП 47.13330.2012, Инженерных изысканий для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

- свод правил по инженерным изысканием для строительства СП 11-104-97;

- инструкции по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS ГКИНП (ОНТА)-02-262-02.

Полученный картографический материал может служить основой для проектирования и решения других инженерных работ.

Перед началом земляных работ, во избежание повреждения подземных коммуникаций, необходимо вызвать представителей эксплуатирующих организаций.

- Текстовые приложения

- Графические приложения